Załącznik nr 6 SIWZ

# Wymiary   stolarki   okien  i drzwi

| Ilość jednostek | rodzaj stolarki | wymiar | opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 szt. | okno | 1260x 2570 | system schuco corona 3k kolor 00 biały szkło 4/16/4 U = 1.0 listwa : kwadratowa U.czarna biały 26 MM materiał PCV |
| 6szt. | okno | 1260x2300 | system schuco corona 3k kolor 00 biały szkło 4/16/4 U = 1.0 listwa : kwadratowa U.czarna biały 26 MM Materiał PCV |
| 1szt. | okno | 1160x2080 | system schuco corona 3k kolor 00 biały szkło 4/16/4 U = 1.0 listwa : kwadratowa U.czarna biały 26 MM Materiał PCV |
| 1szt. | drzwi | 1660x3390 | system :Ponzio NT52 CIEPŁE kolor RALL 6002 szkło PANEL RAL 60024/16/4U=1 listwa : STANDARDOWA POCHWYT/POCHWYT,1ZAMEK ZAWIAS 2SZT DO NT50 ,NT52 SAMOZAMYKACZ Materiał Aluminium |
| 1szt. | drzwi | 1440x2700 | system :Ponzio NT52 CIEPŁE kolor RALL 6002 szkło PANEL RAL 60024/16/4U=1 listwa : STANDARDOWA POCHWYT/POCHWYT,1ZAMEK ZAWIAS 2SZT DO NT50 ,NT52 SAMOZAMYKACZ Materiał Aluminium |