Załącznik Nr 3 do oferty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet I – Zakup sprzętu komputerowego

| SWITCH - 10 sztuk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Liczba portów | 8 sztuk |  |
| Rodzaj portu | RJ-45 |  |
| Typ portów | 10/100/1000Mbps |  |
| Prędkość magistrali wew. | 16Gb/s |  |
| Bufor pamięci | 1152KB |  |
| Funkcja MDI/MDX | TAK |  |

| PŁYTY DVD+R - 200 sztuk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Pojemność | 4,7 GB |  |
| Prędkość zapisu danych | x16 |  |
| Dodatkowe uwagi | Każda płyta powinna posiadać opakowanie z tworzywa sztucznego typu SLIM |  |

| ZASILACZ KOMPUTEROWY - 10 sztuk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Moc | 420W lub więcej |  |
| Funkcja PFC | TAK |  |
| Typ PFC | Pasywny |  |
| Ilość wentylatorów chłodzących | 1 |  |
| Średnica wentylatora | 120mm |  |
| Złącze CPU 12V | 4pin |  |
| Złącze do płyty głównej | ATX 20+4pin |  |
| Złącze Molex | 3 sztuki |  |
| Złącze PCI Express | 1x6pin |  |
| Złącze SATA | 2 sztuki |  |
| Wyłącznik zasilania | TAK |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |

| KLAWIATURA - 10 sztuk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Typ klawiatury | Tradycyjna |  |
| Komunikacja z klawiaturą | Przewodowa |  |
| Interfejs | USB |  |
| Inne | Klawiatura musi posiadać sygnalizację - w postaci diód – użycia klawiszy CAPS LOCK i NUM LOCK |  |

| MYSZ - 10 sztuk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Typ myszy | Optyczna |  |
| Posiada rolkę przewijania | TAK |  |
| Komunikacja z myszą | Przewodowa |  |
| Posiada ergonomiczny kształt | TAK |  |
| Rozdzielczość pracy | 800 dpi |  |
| Interfejs | USB |  |
| Typ myszy | Optyczna |  |
| Posiada rolkę przewijania | TAK |  |

| LISTWA ZASILAJĄCA - 5 sztuk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Napięcie znamionowe | 230V |  |
| Ilość gniazd sieciowych | 5 |  |
| Typ gniazd sieciowych | Standard polski |  |
| Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego | 25ns |  |
| Bezpieczniki | 2xWTA 10A/250V |  |
| Długość przewodu | 3 metry |  |
| Układ zabezpieczający | Przeciwprzepięciowy i przeciwzwarciowy. |  |
| Rodzaj materiału obudowy | Tworzywo sztuczne nieprzewodzące, uniepalnione |  |

| LISTWA ZASILAJĄCA - 10 sztuk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Napięcie znamionowe | 230V |  |
| Ilość gniazd sieciowych | 8 |  |
| Typ gniazd sieciowych | Standard polski |  |
| Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego | max 5 nanosekundy |  |
| Długość przewodu | 3 metry |  |
| Zabezpieczenie antyzwarciowe 10A | TAK |  |
| Układ przeciwprzepięciowy (warystor – 3) | TAK |  |
| Filtr przeciwzakłóceniowy (LC) | TAK |  |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe 250 V | TAK |  |
| Rodzaj materiału obudowy | Tworzywo sztuczne nieprzewodzące, uniepalnione |  |

===================================================================

Pakiet II – Zakup i aktualizacja (wznowienie) oprogramowania antywirusowego  – 112 licencji

Wznowienie 110 licencji ESET Endpoint Antivirus NOD32 CLIENT wraz

z poszerzeniem funkcjonalności o 2 serwery, całość na okres 1 roku (12 miesięcy).

===================================================================

Pakiet III – Zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 2 sztuki

| URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE - 2 sztuki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| Kolorowa kopiarka cyfrowa | TAK |  |
| Kolorowa drukarka laserowa sieciowa | TAK |  |
| Kolorowy skaner sieciowy | TAK |  |
| Urządzenie nowe, nieużywane, rok prod. 2012/2013 | TAK |  |
| Automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (dual scan) | TAK |  |
| Zespół kopiowania i drukowania dwustronnego (dupleks) | TAK |  |
| Obsługiwany format papieru | od A6R do 320x460 mm banner o wym. 305x1200 mm |  |
| Prędkość kopiowania/drukowania stron czarno-białych i kolorowych | 25 stron A4 / minutę 15 stron A3 / minutę |  |
| Rozdzielczość skanowania | 600x600 dpi |  |
| Prędkość skanowania w czerni (przy 300 dpi) | 57 stron A4 / minutę |  |
| Prędkość skanowania w kolorze (przy 300 dpi) | 43 strony A4 / minutę |  |
| Wielokrotność kopiowania | 999 kopii |  |
| Prędkość procesora | 1 GHz |  |
| Czas pierwszej kopii czarno-białej | maks. 6,5 sekundy |  |
| Czas pierwszej kopii kolorowej | maks. 8,4 sekundy |  |
| Wydajność miesięczna | 50 tysięcy stron A4 |  |
| Podajniki papieru (przy gramaturze 80 g/m2) | 2 kasety po 550 arkuszy 1 podajnik ręczny na 100 arkuszy |  |
| Obsługiwana gramatura papieru: | Kasety i dupleks: 64-256 g/m2 Podajnik ręczny: 64 –280 g/m2 |  |
| Łączna standardowa pojemność zasobników na papier | 1200 arkuszy |  |
| Maksymalna pojemność zasobników na papier | 3700 arkuszy |  |
| Pojemność wyjściowa papieru w standardzie: min. 500 arkuszy A4 (przy gramaturze 80 g/m2) | TAK |  |
| Panel LCD | Uchylny, kolorowy, dotykowy, 8,5” panel LCD z komunikatami w jęz. polskim |  |
| Kody dostępu | 1000 |  |
| Szablony do przechowywania ustawień | 1000 |  |
| Wydruk poufny, próbny i tandemowy | TAK |  |
| Wydruk bezpośrednio z pamięci USB | TAK |  |
| Język opisu strony: | PCL6, XPS, emulacja PS3 |  |
| Oprogramowanie umożliwiające monitorowanie (wyświetlenie na jednym widoku) stanu dostarczanych urządzeń wielofunkcyjnych : adres IP urządzenia, model, licznik główny, stopień zużycia toneru, poziom papieru w kasetach | TAK |  |
| Funkcja automatycznego usuwania obrzeża kopiowanego dokumentu/przedmiotu w trakcie kopiowania przy otwartej pokrywie/podajniku dokumentów (brak efektu czarnych obrzeży) | TAK |  |
| Format skanowanych plików | JPEG, PDF, TIFF, XPS |  |
| Skanowanie do: | FTP, SMB, e-mail, HDD, USB |  |
| Podgląd skanowanych dokumentów na panelu | TAK |  |
| Interfejsy sieciowe | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseT |  |
| Opcjonalnie WLAN i Bluetooth | TAK |  |
| WLAN i Bluetooth w zestawie | NIE |  |
| Pamięć RAM | 1,5 GB |  |
| Wydajność bębnów światłoczułych | 500 tys. kopii/wydruków A4 |  |
| Dysk twardy | 160 GB - szyfrowany |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 7/Vista/XP/Server2008/Server 2003, Mac OS X, Linux/Unix, Novel NetWare, SAP |  |
| Oryginalna podstawa | Stolik z szafką na papier |  |
| Możliwość rozbudowy o finiszer broszurujący | TAK |  |
| Urządzenie gotowe do pracy (zawiera pojedynczy toner czarny o wydajności minimum 25 tysięcy kopii/wydruków przy 5% pokryciu strony oraz 3 tonery kolorowe o wydajności minimum 15 tysięcy kopii/wydruków przy 5% pokryciu strony ) | TAK |  |
| Dowóz | TAK |  |
| Instalacja w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| Szkolenie pracowników z zakresu obsługi | TAK |  |
| Komplet przewodów | TAK |  |
| Komplet sterowników | TAK |  |
| Gwarancja | minimum 5 lat lub 400 tysięcy stron A4 |  |
| Dodatkowe komplety tonerów dostarczone z urządzeniem (komplet = 1 toner czarny o wydajności minimum 25 tysięcy kopii/wydruków przy 5% pokryciu strony + 3 tonery kolorowe o wydajności minimum 15 tysięcy kopii/wydruków przy 5% pokryciu strony ) | 2 komplety |  |
| Inne | Bezpłatna obsługa serwisowa gwarantująca 100% sprawność urządzenia, która obejmuje przeglądy, konserwacje, dojazdy, robociznę i wymiany zużytych materiałów eksploatacyjnych (np. bębnów, deweloperów) przez okres 2 lat lub do czasu wykonania 250 tysięcy stron A4 kopii/wydruków (w tym nie więcej niż 25% stron kolorowych). Bezpłatna obsługa nie obejmuje dostaw tonerów oraz napraw uszkodzeń wynikających z niewłaściwej obsługi. |  |
| Dostawca musi dostarczyć aktualny certyfikat (z 2013r.), wystawiony przez producenta zaproponowanego urządzenia, poświadczający że Dostawca jest przeszkolony z zakresu serwisu urządzeń danej marki. | TAK |  |

===================================================================

Pakiet IV – Zakup multimedialnej platformy do wizualizacji informacji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy – 6 sztuk

System tworzenia i prezentacji nieinteraktywnych oraz interaktywnych kanałów informacyjnych na infokioskach i infopanelach musi pozwalać na przygotowywanie oraz dystrybuowanie treści na nieograniczonej ilości infokiosków i infopaneli znajdujących się w różnych lokalizacjach. Wszystkie lokalizacje powinny komunikować się z centralnym systemem dystrybucji treści za pośrednictwem sieci Internet.

Dystrybuowane treści mogą być nieinteraktywne oraz interaktywne. Treści nieinteraktywne prezentowane są bez czynnego udziału odbiorcy. Treści interaktywne mogą być prezentowane na urządzeniach pozwalających odbiorcy na wykonanie interakcji tj. wpłynięcie na treść i sposób prezentacji np. za pomocą ekranu dotykowego, myszki, kamery, itp.

Przykłady prezentowanych treści:

- telewizja edukacyjna,

- filmy instruktażowe,

- przeglądarka dokumentów (np. wnioski),

- treść zbierająca informacje (np. badanie opinii publicznej),

- multimedialna tablica informacyjna,

- oferty pracy,

- oferty szkoleń oraz kursów,

- informacje o ofertach unijnych,

- informacje systemu SIP (System Informacji Publicznej),

- informacje regionalne oraz pogodowe.

Przygotowanie treści multimedialnych zarówno interaktywnych jak i statycznych odbywa się w edytorze graficznym. Dystrybucja treści na poszczególne urządzenia odtwarzające odbywa się zdalnie za pomocą Systemu, który umożliwia również ich monitoring oraz zdalną konfiguracje.

Wymagania ogólne

- System musi udostępniać narzędzia pozwalające na przygotowanie interaktywnych oraz nieinteraktywnych programów informacyjnych, złożonych m.in. ze zdjęć, filmów, muzyki, dokumentów, innych programów oraz dedykowanych aplikacji. Moduł do przygotowywania treści powinien być uruchamiany w przeglądarce internetowej.

- System musi umożliwiać przygotowanie kampanii złożonych z różnych programów informacyjnych.

- System musi posiadać możliwość obsługi interaktywnych treści. W przypadku braku interakcji ze strony klienta system powinien dawać możliwość automatycznej prezentacji wybranych treści.

- System powinien umożliwiać prezentację różnorodnych aplikacji oraz treści, w szczególności powinny być to:

  - dedykowane prezentacje wideo,

  - aplikacje wspomagające użytkownika,

  - strony internetowe wyświetlane za pomocą zintegrowanej przeglądarki www,

  - wiadomości oraz aktualności na podstawie informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł,

  - dokumenty oraz prezentacje,

  - informacje o ofertach pracy.

- Prezentacja treści powinna być możliwa w oparciu o odtwarzacz uruchamiany w przeglądarce internetowej oraz odtwarzacz instalowany na komputerze jako aplikacja typu Desktop. Funkcjonalności oferowane przez oba modele mogą się nieznacznie od siebie różnić w przypadku wystąpienia ograniczeń technologicznych.

- Odtwarzanie oraz przygotowanie treści multimedialnych musi być możliwe na różnych systemach operacyjnych, w szczególności systemie windows oraz linux.

- System musi umożliwiać centralne zarządzanie dystrybuowanymi programami informacyjnymi przez przeglądarkę internetową.

- Wprowadzanie danych, przygotowywanie kampanii oraz prezentowanie programów musi działać w oparciu o przeglądarkę internetową  i aplikację RIA bądź inna równoważną.

- System musi posiadać interfejs użytkownika przynajmniej w dwóch wersjach językowych: języku polskim oraz języku angielskim.

- System musi posiadać rozbudowany system zarządzania użytkownikami.

- System powinien posiadać wbudowany mechanizmy identyfikacji oraz autoryzacji użytkowników.

- System musi umożliwiać zdalny monitoring oraz konfigurację aplikacji odtwarzających treści informacyjne.

- System musi mieć możliwość przesyłu danych za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego protokołu HTTPS.

- System udostępniony za pośrednictwem zewnętrznego serwera w tzw. modelu SaaS (Software as a  Service).

- System musi automatycznie umożliwiać pobieranie z systemu SyriuszStd informacji o aktualnych ofertach pracy i szkoleniach a następnie je wyświetlać jako część programu informacyjnego.

Panel administracyjny

- System musi udostępniać panel administracyjny pozwalający na zarządzanie użytkownikami.

- System musi pozwalać na zakładanie i usuwania kont użytkowników.

- System musi pozwalać na tymczasową blokadę dostępu użytkowników do Systemu.

- System musi umożliwiać zarządzanie uprawnieniami poszczególnych użytkowników.

- System musi udostępniać konta grupowe, tak by użytkownicy mogli pracować korzystając ze wspólnych zasobów.

- Użytkownik musi mieć możliwość zalogowania się na konto prywatne lub konto grupowe.

Przygotowywanie programów informacyjnych

- System musi umożliwiać umieszczenie i prezentację w programie informacyjnym co najmniej:

  - plików obrazów cyfrowych (*.jpg, *.gif, *.png),

  - plików wideo (*.flv, *.mp4, *.mov, *.mpg, *.avi, *.wmv),

  - plików audio (*.mp3),

  - plików programu Acrobat Reader (*.pdf),

  - plików programu Adobe Flash (*.swf),

  - plików programu Power Point (*.ppt),

  - informacji z zewnętrznych źródeł RSS,

  - obraz z kamery lokalnej,

  - streaming obrazu wideo z kanału YouTube,

  - informacji pogodowych w formie graficznej,

  - informacji o aktualnej godzinie oraz dacie,

  - dowolnych treści tekstowych,

  - komponent umożliwiający wydruk zdefiniowanych treści,

  - przeglądarki internetowej,

  - interaktywnych przycisków z możliwością zdefiniowania akcji wykonywanych po jego wciśnięciu, takich jak: wyświetlenie zasobu z biblioteki lub przejście i wyświetlenie innego programu,

  - tablicy informacyjnej.

- Celem lepszego wykorzystania przestrzeni dyskowej, wszystkie pliki filmów wideo powinny być automatycznie przetwarzane i zapisywane w bibliotece w postaci plików *.mp4 w których obraz jest zakodowany w oparciu o standard H.264 a dźwięk w przy użyciu kodeka AAC.

- System musi umożliwiać asynchroniczne przesyłanie plików ze stacji klienta do centralnej biblioteki. Operacja przegrywania plików na serwer centralny musi odbywać się bez blokowania okna przeglądarki (asynchronicznie). Użytkownik musi mieć możliwość dalszej pracy w momencie w którym zasoby są przegrywane do biblioteki.

- Pliki do przegrania muszą być umieszczane w kolejce do przegrania i musi istnieć możliwość anulowania przesyłania danego zasobu.

- Użytkownik musi mieć możliwość podglądu w oknie przeglądarki wszystkich zasobów umieszczonych w bibliotece jak również samego programu informacyjnego. Podgląd musi być realizowany w oparciu o mechanizmy aplikacji RIA a nie w oparciu o przeglądarki systemowe (zainstalowane na komputerze klienta) dla danego typu mime.

- System musi umożliwiać mechanizmy sortowania (po nazwie, rozmiarze oraz dacie utworzenia i modyfikacji), filtrowania (po typie) oraz oznaczania (tagowania) poszczególnych zasobów.

- System musi umożliwiać wyszukiwanie zasobów oraz programów po frazie zawartej w nazwie lub jego oznaczeniu.

- Tworzony program musi mieć możliwość zdefiniowania konkretnej rozdzielczości oraz długości jego trwania. Modyfikacja tych parametrów musi być możliwa w dowolnym momencie edycji programu. Jeżeli zmiana rozdzielczości odbywa się na programie, który już zawiera treści muszą one być przeskalowane do nowych parametrów.

- Tworzenie programu powinno polegać na układaniu elementów składowych programu które powinny być wstawiane z biblioteki zasobów, na linii czasu. Położenia elementu na linii czasu określa kiedy i jak długo dany element ma być prezentowany.

- Rozmieszczanie oraz przemieszczanie zasobów na kanwie musi być oparte o mechanizm „drag and drop”.

- Elementy umieszczone na kanwie muszą mieć możliwość określenia: położenia, rozmiaru, przezroczystości oraz efektów graficznych towarzyszących jego pojawieniu się lub zniknięciu .

- Dla tworzonego programu musi być możliwość określenia ścieżki dźwiękowej składającej się z listy plików audio.

Przygotowywanie kampanii

- System musi umożliwiać stworzenie kampanii na podstawie kilku wybranych programów informacyjnych.

- Tworzenie kampanii musi się odbywać o mechanizm „drag and drop”.

- System musi umożliwiać tworzenie kampanii na podstawie już istniejącej.

- System musi umożliwiać wyszukiwanie kampanii po frazie zawartej w nazwie lub jego oznaczeniu.

- Użytkownik musi mieć możliwość podglądu w oknie przeglądarki wszystkich stworzonych kampanii.

- Dla każdej z kampanii muszą być prezentowane następujące parametry (właściwości): nazwa, ilość programów, data utworzenia, data modyfikacji, ilość zajmowanej przestrzeni dyskowej, czas trwania.

Zarządzenie i monitoring aplikacji odtwarzających programy informacyjne

- System musi umożliwiać wyświetlanie treści na urządzeniach typu infopanel lub infokiosk.

- Każda aplikacja wyświetlająca programy informacyjne musi być przypisana do konkretnego konta użytkownika.

- Przypisanie treści do aplikacji odtwarzającej powinna być możliwa na co najmniej dwa sposoby:

  - online – treści i programy informacyjne przesyłane są za pomocą sieci Internet,

  - offline – treści i programy informacyjne przenoszone są za pomocą urządzenia zewnętrznego np. Pendrive, w tym przypadku aplikacja powinna samoczynnie wykryć i wczytać nową treść lub w przypadku znalezienia kilku programów pozwolić wybrać ten, który ma zostać wczytany.

- W przypadku przenoszenia danych z urządzenia zewnętrznego System musi udostępniać mechanizmy jednoznacznie uwierzytelniające źródło pochodzenia danych i w razie potrzeby blokować uruchamianie niezaufanych programów.

- Aplikacja, z przypisanym programem musi pozwalać na jego odtwarzanie również w przypadku braku połączenia z serwerem aplikacyjnym.

- Przypisanie programu do urządzenia podłączonego do Internetu musi być możliwe z poziomu dowolnego komputera posiadającego przeglądarkę i podłączenie do sieci Internet jak również z poziomu telefonu komórkowego z system operacyjnym Android.

- System musi umożliwiać zdalne zarządzenie oraz monitoring aplikacji odtwarzających z poziomu przeglądarki internetowej.

- System monitoringu powinien dla każdej z aplikacji prezentować następujące informacje (w zależności od rodzaju aplikacji /uruchomiona w przeglądarce internetowej, zainstalowana/ część informacji może być niedostępna) :

  - typ, tj.: czy jest uruchomiona w oknie przeglądarki internetowe czy została zainstalowana w systemie operacyjnym,

  - nazwę aktualnie prezentowanego programu ,

  - stan połączenia z Internetem (on-line / off-line),

  - ilość wolnej przestrzeni dyskowej urządzenia, na którym jest zainstalowana aplikacja,

  - rozdzielczość ekranu, na którym prezentowana jest treść multimedialna,

  - aktualny zrzut(zdjęcie) ekranu aplikacji,

  - interfejsy sieciowe komputera, na którym zainstalowana jest aplikacja (adres IP, MAC, Brama itp.),

  - konfigurację,

  - logi,

  - ilość pamięci zużywanej przez aplikację,

  - rodzaj przeglądarki internetowej,

  - nazwę aktualnie zalogowanego użytkownika.

- System monitoringu powinien dodatkowo pozwalać wykonać następujące operacje zdalne:

  - restart aplikacji,

  - zmianę konfiguracji aplikacji w wersji instalowanej,

  - wyczyszczenie danych tymczasowych aplikacji w wersji instalowanej.

Tablica informacyjna

- System musi umożliwić stworzenie tablicy informacyjnej, która będzie wyświetlana jako część programu.

- Tablica informacyjna powinna posiadać nagłówek, w którym znajdować się będzie jej tytuł oraz dodać znaki graficzne np. logo.

- Tablica informacyjna powinna umożliwiać zdefiniowanie kolumn wraz z nagłówkami. Dla każdej z tak powstałej kolumny musi istnieć możliwość zdefiniowania kolejnych zagnieżdżonych kolumn z nagłówkami. Dla każdej z tak powstałych mniejszych tabel można zdefiniować wiersze zawierające informacje tekstowe.

- Użytkownik musi posiadać możliwość edycji szerokości każdej z kolumn oraz edycji treści nagłówków.

- Tablica informacyjna musi posiadać możliwość edycji jej wyglądu poprzez dodanie tła w postaci grafiki lub jednolitego koloru oraz rozmiaru i koloru użytych fontów.

Wyświetlanie informacji o aktualnych ofertach pracy oraz szkoleniach

- System musi umożliwiać prezentację informacji o ofertach pracy oraz szkoleniach

- Informacje o aktualnych ofertach pracy powinny być pobierane automatycznie z

systemu Syriusz STD, a użytkownik powinien móc określić kiedy ma się odbywać synchronizacja danych

- System powinien móc się komunikować z systemem Syriusz za pomocą

mechanizmów bazodanowych oraz pobierać dane z plików XML generowanych przez system Syriusz.

- System oprócz automatycznego pobierania danych o ofertach pracy i szkoleniach

musi umożliwiać dodanie tych informacji samodzielnie bez potrzeby integracji z systemami zewnętrznymi.

- Informacje o ofertach pracy i szkoleniach muszą być wyświetlane jako cześć

programu informacyjnego

- System musi umożliwiać wydruk ofert pracy

- System musi umożliwiać konfigurację wyświetlania informacji o ofertach pracy oraz

szkoleniach, w szczególności:

- umożliwiać grupowanie ofert po wybranych kryteriach, np. Oferty otwarte, zamknięte,

eures, itp.

- umożliwiać wybór informacji, które mają być prezentowane oraz ich kolejność

- pozwalać wybrać ilość ofert prezentowanych jednorazowo oraz po jakim czasie mają

się wyświetlać kolejne strony z informacjami

- zmieniać sposób prezentacji ofert poprzez wybór tła oraz jego przezroczystościach

rozmiar i kolor użytych fotów

Architektura rozwiązania

- Architektura klient-serwer. System musi być zbudowany w oparciu o architekturę klient-serwer. Klient rozumiany jest tutaj w dwojaki sposób, jako punkt prezentacji treści multimedialnych na wydzielonych do tego urządzeniach oraz jako klient w postaci interfejsu użytkownika do zarządzania tymi informacjami.

- Część serwerowa musi działać w oparciu o stabilny system operacyjny Linux, z możliwością wirtualizacji na systemie Windows.

- System musi być przygotowany do uruchomienia na maszynach wirtualnych w tak zwanej chmurze (cloud computing).

- Działanie w klastrze. System musi umożliwiać delegowanie wykonywania operacji użytkownika na inne serwery – musi być zdolny do działania w klastrze.

- System musi posiadać mechanizm, który zabezpiecza przed chwilową utratą sygnału z sieci LAN/WAN. W przypadku utraty sygnału system powinien odtwarzać ostatni zapamiętany program informacyjny.

- Aplikacja kliencka musi być wieloplatformowa. Musi istnieć możliwość uruchomienia jej na systemie windows jak również linux.

- Aplikacja kliencka (odtwarzacz) - musi zajmować mało miejsca, w celu łatwej i szybkiej automatycznej aktualizacji nie wpływająca znacząco na obciążenie sieci.

- Zasoby (filmy, zdjęcia, dokumenty) wczytywane do Systemu muszą być przechowywane w dokumentowej bazie danych. Niedopuszczalne jest przetrzymywanie tego rodzaju treści w oparciu o relacyjne bazy danych, ze względu ich ograniczenia i szybkość działania z tego typu danymi.

Specyfikacja minimalnych wymagań technicznych terminali graficznych LCD 46'' –  6 sztuk

| Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Typ ekranu | S-PVA z podświetleniem CCFL |  |
| Przekątna ekranu | 46'' |  |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln. |  |
| Czas odpowiedzi | 8 ms (grey to grey) |  |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 |  |
| Jasność maksymalna | 450 cd/m2 |  |
| Kąt widzenia poziomy / pionowy przy CR > 10 | 178° / 178° |  |
| Format obrazu | 16:9 |  |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |  |
| Wymagane funkcje | Monitor powinien posiadać następujące funkcje: - Automatyczny system wentylacji - Możliwość sterowania funkcjami monitora za pomocą interfejsu RS232 - Możliwość sterowania funkcjami monitora poprzez LAN - Sterowanie za pomocą pilota - Wbudowane głośniki 2x 10W - Zintegrowana możliwość łączenia szeregowego monitorów z zastosowaniem portów DVI (max. 9 sztuk) - Wbudowane gniazdo rozszerzeń do zainstalowania dodatkowych urządzeń |  |
| Sygnał wejściowy wideo | DVI, DisplayPort, HDMI, VGA (D-sub 15), RGB/HV (5 x BNC), Component ( BNC), Composite ( BNC); S-Video |  |
| Sygnał wyjściowy wideo | DVI, Composite ( BNC) |  |
| Dźwięk | Wejście: 2 x RCA, 3,5mm Jack; Wyjście: 3,5mm Jack |  |
| Sterowanie | 2 x RS-232C (wejście i wyjście), RJ-45 |  |
| Pobór mocy w trakcie pracy | 165 W lub mniej |  |
| Temperatura pracy | 5 - 40°C |  |
| Tryb pracy | 16/7/365 |  |
| Wykonanie | Monitor specjalnie zaprojektowany do pracy w miejscach publicznych (wykonanie przemysłowe) |  |
| Kolor obudowy | Czarny |  |
| Zgodność z normami | CE; TÜV GS; Energy Star 5.1; RoHS |  |
| Wymiary maksymalne | 1122mm x 665mm x 107mm ( szer. x wys. x gł.). |  |
| Uchwyt mocujący | Monitor musi być dostarczony z uchwytem, który spełnia następujące wymagania: - Umożliwia przymocowanie monitora do ściany lub sufitu (za pomocą dodatkowego adaptera). - Umożliwia regulacja nachylenia monitora w zakresie 0 – 240 w pionie. - Posiada specjalnie zaprojektowane miejsce na przykręcenie terminala komputerowego sterującego monitorem. - Wykonany jest ze stali malowanej proszkowo na wybrany przez zamawiającego kolor z palety RAL |  |
| Gwarancja | 3-letnia gwarancja producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |  |

Terminal komputerowy do wyświetlacza 46” – sztuk 6

| Parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Wydajność | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 2830 punktów Passmark CPU Mark |  |
| Pamięć operacyjna | 2GB (1x2048MB) 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB |  |
| Pamięć masowa | Min. 250 GB SATA, 7200 obr./min. |  |
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) |  |
| Obudowa komputera | Małogabarytowa typu Ultra Small Form Factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, umożliwiająca montaż 1szt napędu optycznego 5,25” typu „slim” oraz wewnątrz obudowy 1 szt 2,5” dysku twardego Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 545mm; (240 x 65 x 240 mm), waga max 3,5 kg Zasilacz o mocy max 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz, W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: - Awarię karty graficznej - Awarię procesora - Awarię karty rozszerzeń |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. |  |
| BIOS | - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. - Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy |  |
| Certyfikaty i standardy dla komputera | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
| Ergonomia | Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż napędu optycznego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |  |
| Warunki gwarancji komputera | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |  |
| Wsparcie techniczne producenta komputera | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x DisplayPort v1.1a; 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 4 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1. Płyta główna z wbudowanymi 1 złączem mini PCIe; 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM; min. 2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0. |  |
| System Operacyjny | System operacyjny oparty o dystrybucję Linux live uruchamiany z karty pamięci, pamięci DOM lub dysku twardego. Instalacja systemu powinna polegać na przekopiowaniu do lokalizacji docelowej odpowiednich katalogów i plików oraz uruchomieniu jednego skryptu. Operacje te powinny być możliwe do wykonania zarówno na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Windows jak i Linux. W trakcie działania system operacyjny powinien być umieszczony w pamięci operacyjnej komputera, niedopuszczalne jest by system zapisywał jakiekolwiek dane na karcie, pamięci DOM lub dysku twardym. Wszystkie sterowniki i zmiany w dystrybucji specyficzne dla urządzenia powinny być umieszczone w spakowanych plikach, tak by można było je łatwo podmienić lub zaktualizować. Główne ustawienia urządzenia powinny znajdować się w jednym pliku konfiguracyjnym dostępnym bezpośrednio z karty pamięci. Jądro systemu w wersji co najmniej 2.6.36.1, środowisko graficzne X.Org w wersji co najmniej 1.9.2. |  |
| Oprogramowanie | Po uruchomieniu systemu powinna automatycznie załączyć się przeglądarka internetowa w trybie pełnoekranowym ze stroną internetową określoną w pliku konfiguracyjnym. Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek elementów menu, pasków przewijania itp. Kursor myszy musi być ukryty. Przeglądarka powinna mieć zablokowane wszystkie skróty klawiaturowe i menu kontekstowe. Przeglądarka powinna w 100 % przechodzić test Acid 3. Oprogramowanie urządzenia powinno umożliwiać: - wybór aktywnego interfejsu Ethernet w przypadku gdy dostępnych jest więcej niż jeden - wbudowane sterowniki do obsługi paneli dotykowych w technologii rezystancyjnej, pojemnościowej i SAW - pobieranie ustawień sieci poprzez DHCP lub ich ręcznego zdefiniowania (adres IP, maska, brama, dwa serwery DNS) - synchronizowanie zegara czasu rzeczywistego z dowolnym serwerem czasu za pomocą protokołu NTP - ustawienie godziny załączania i wyłączania monitora na każdy dzień tygodnia, lub wymuszenie całkowitego załączenia lub wyłączenia monitora w danym dniu - wyłączanie komputera o ustalonej w harmonogramie godzinie - resetowanie komputera o wybranej godzinie - poprawna współpraca z komputerami opartymi o procesor AMD Geode, Intel Atom serii N i D - automatyczne dostosowanie rozdzielczości monitora poprzez protokół DDC - ustawienie dowolnej orientacji ekranu z krokiem co 90 stopni - ustalenie głośności dźwięku w pliku konfiguracyjnym - zdalny podgląd ekranu za pomocą protokołu VNC - cykliczne sprawdzanie dostępności serwera www dostarczającego treść do urządzenia i w razie braku odpowiedzi automatyczne wyświetlenie lokalnej strony internetowej, po odzyskaniu połączenia z serwerem automatyczne przełączenia na właściwą treść - zdalny dostęp do oprogramowania za pomocą protokołów SSH i SCP - zdalny dostęp do oprogramowania za pomocą dedykowanego oprogramowania narzędziowego - zdalne załączanie urządzenia dzięki funkcjonalności Wake On Lan oraz zdalne wyłączanie poprzez dedykowany zewnętrzny program |  |

| Opis | Wymagany okres | Oferowany okres |
| --- | --- | --- |
| Wsparcie techniczne oraz merytoryczne - telefoniczne, zdalne, e-mail | min. 6-mc od daty uruchomienia systemu |  |

Pozostałe wymagania zamawiającego

W skład Systemu musi wchodzi oprogramowanie serwera systemu prezentacji wraz z 6 terminalami graficznymi (klientami) oraz stosowne licencje na każdy z punktów (1 serwer +6 sztuk terminali).

Zamawiający wymaga pełnego wdrożenia systemu w swojej siedzibie:  serwer + 5szt terminali oraz 1 terminal w filii PUP w Grodkowie, ul. Warszawska 40a.

Prace instalacyjne nie mogą zakłócać pracy Urzędu.

Zamawiający wymaga przeprowadzenie szkolenia technicznego z obsługi systemu dla Pracowników Urzędu.

===================================================================

Pakiet V – Zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka

| # Parametr | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Tower |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora, również w technologii quad-core. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Procesor | Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 123 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
| RAM | 8GB DDR3 1600MHz, płyta główna powinna posiadać możliwość obsługi do min. 32GB |  |
| Gniazda PCI | Minimum: 2 x PCI-Express o przepustowości x8 1 x PCI-Express o przepustowości x4 1 x PCI-Express o przepustowości x1 |  |
| Interfejsy sieciowe | Zintegrowane 1 x 10/100/1000 |  |
| Napęd Optyczny | DVD+/-RW |  |
| Porty | Minimum 8 portów USB z czego minimum 2 na przednim panelu obudowy, cztery na tylnym panelu obudowy i minimum 2 porty wewnętrzne, 1x RS 232, 1 x E-SATA |  |
| Dyski twarde | 2x500GB SATA 7,2krpm |  |
| Kontroler dysków | Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 10 |  |
| Zasilacz | Minimum 300W |  |
| Wnęki na napędy | 2x wnęka 5.25” |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, lub w slocie PCI Express na kartę graficzną. |  |
| System Operacyjny | - Windows Server Standard 2008 R2 nieograniczony czasowo lub inny równoważny |  |
| Warunki gwarancji dla serwera | - 5 lat w miejscu instalacji - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego , możliwość zgłaszania awarii 24x7 - W przypadku awarii dysk twardy pozostaje własnością Zamawiającego. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. - Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001. ISO-14001. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Deklaracja CE |  |
| Inne | - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |

Wymagania dodatkowe:

- Dostarczony serwer musi być kompatybilny z macierzą EMC Networker.

- Dostarczony serwer musi w pełni działać z posiadanym oprogramowaniem Zamawiającego EMC Fast Start Backup

- Wykonawca musi zapewnić usługę przeniesienia instalacji oprogramowania EMC Fast Start z posiadanego serwera na nowo dostarczony oraz kompletną konfiguracje - migracja nie może spowodować pogorszenia w działaniu systemu backupowego.

===================================================================

Pakiet VI – Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Toner do drukarek HP Color LJ 4005d błękitny (CB 401A) | szt. | 1 |
| 2. | Toner do drukarki HP LJ 1320 czarny Q 5949X | szt. | 2 |
| 3. | Toner do drukarki HP LJ 2055d - czarny CE 505X | szt. | 2 |
| 4. | Atrament do drukarki Canon IP 4300 czarny - model PGI 5 Bk | szt. | 12 |
| 5. | Atrament do drukarki Canon IP 4300 czarny - model CLI 8 Bk | szt. | 3 |
| 6. | Atrament do drukarki Canon IP 4300 żółty - model CLI 8 Y | szt. | 16 |
| 7. | Atrament do drukarki Canon IP 4300 purpura - model CLI 8 M | szt. | 15 |
| 8. | Atrament do drukarki Canon IP 4300 niebieski - model CLI 8 C | szt. | 13 |
| 9. | Toner do drukarki HP Color LJ 3525 DN błękitny - model CE 251A | szt. | 2 |
| 10. | Toner do drukarki HP Color LJ 3525 DN żółty - model CE 252A | szt. | 1 |
| 11. | Toner do drukarki HP Color LJ 3525 DN purpura - model CE 253A | szt. | 3 |
| 12. | Toner do drukarki HP Color LJ 3505 DN czarny - model Q 6470A | szt. | 2 |
| 13. | Toner do urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG CLX 3175 FW czarny CLT -K 4092S | szt. | 2 |
| 14. | Toner do urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG CLX 3175 FW żółty CLT -Y 4092S | szt. | 2 |
| 15. | Toner do urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG CLX 3175 FW purpura CLT -M 4092S | szt. | 2 |
| 16. | Toner do urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG CLX 3175 FW niebieski CLT -C 4092S | szt. | 2 |
| 17. | Toner do urządzenia wielofunkcyjnego TOSCHIBA E-STUDIO 281c - czarny 281 CE-K 675 g | szt. | 1 |
| 18. | Toner do urządzenia wielofunkcyjnego TOSCHIBA E-STUDIO 281c - żółty 281 CE-Y 220 g | szt. | 3 |
| 19. | Toner do urządzenia wielofunkcyjnego TOSCHIBA E-STUDIO 281c - purpura 281 CE-M 220 g | szt. | 3 |
| 20. | Toner do urządzenia wielofunkcyjnego TOSCHIBA E-STUDIO 281c - niebieski 281 CE-C 220 g | szt. | 3 |
| 21. | Toner urządzenie wielofunkcyjnego do KYOCERA TASK Alfa 3050ci czarny TK 8305K | szt. | 2 |
| 22. | Toner do urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER DCP 8070 D czarny TN 3280 | szt. | 2 |
| 23. | Toner do kserokopiarki KYOCERA KM 1650, TK- 410 | szt. | 2 |
| 24. | Bęben do urządzenia wielofunkcyjnego BROTHER DCP 8070 D | szt. | 1 |

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - SOPZ

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych wyszczególnionych w wykazie rzeczowo - ilościowym, zawartym w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów eksploatacyjnych (produktów) równoważnych do produktów wymienionych w wykazie rzeczowo - ilościowym. Za produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego ma być stosowany, o wydajności takiej samej bądź lepszej w stosunku do typu produktu zamawianego, fabrycznie nowego, oryginalnego tj.: wyprodukowanego przez producenta urządzenia, do którego produkt jest przeznaczony.

3. Wykonawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów oryginalnych tj.: wyprodukowanych przez producenta urządzenia, wskazanych symbolami w kolumnie nr 3 wykazu rzeczowo-ilościowego jest zobowiązany zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że spełniają one wymagania dotyczące kompatybilności i wydajności określone przez Zamawiającego.

Nie wykazanie, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy.

4. W przypadku dostarczania produktów równoważnych takich jak tonery i tusze Wykonawca zapewni, że ich wydajność nie jest mniejsza od wymaganej przez Zamawiającego i jest zgodna z wynikami testów wykonanych zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752 oraz ISO/IEC 19798.

5. W przypadku, gdy produkt oryginalny posiada inteligentny układ elektroniczny (chip), przekazujący informacje o stanie zużycia produktu to zaoferowany produkt równoważny również musi posiadać układ analogicznie działający.

6. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, oraz muszą posiadać 24 miesięczną gwarancję przydatności materiałów eksploatacyjnych do użycia, licząc od dnia ich odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

7. Za produkt fabrycznie nowy (nowo wytworzony w całości) uznany będzie produkt wyposażony w fabrycznie nowe: obudowy, dysze, tusz, bębny światłoczułe, opakowany oryginalnie przez producenta.

8. Oryginalne opakowania producenta, nie mogą nosić znamion otwierania i muszą zawierać:

a) typ, symbol produktu,

b) informacje z jakimi urządzeniami dany produkt jest kompatybilny,

c) termin gwarancji produktu.

Opis znajdujący się na opakowaniu musi być sporządzony w języku polskim.

9. Ilości wskazane w wykazie rzeczowo - ilościowym zawarte w Formularzu cenowym są wielkościami szacowanymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamawianych materiałów eksploatacyjnych, do siedziby Zamawiającego mieszczącej się pod adresem - ul. Armii Krajowej 32 w Brzegu, własnym transportem, jego rozładunku oraz złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (I piętro) oraz w obecności osób wyznaczonych przez Zamawiającego.

10. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych przekazanych przez Zamawiającego potwierdzając ich odbiór protokołem.

===================================================================

Pakiet VII – Zakup urządzenia podtrzymującego napięcie 230 V w pomieszczeniu

serwerowni – 1 sztuka

| Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Na wyjściu |  |  |
| Moc wyjściowa | 2700W / 3000 VA |  |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |  |
| Maksymalna moc, jaką można skonfigurować | 2700W / 3000 VA |  |
| Informacja o napięciu wyjściowym | Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240 |  |
| Zniekształcenia napięcia wyjściowego | Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu |  |
| Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) | 47–53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz, 57–63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz |  |
| Gniazda wyjściowe | 8 x IEC 320 C13 1 x IEC 320 C19 2 x IEC Jumpers |  |
| Na wejściu |  |  |
| Nominalne napięcie wejściowe | 230 V |  |
| Częstotliwość na wejściu | 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) |  |
| Typ gniazda wejściowego | IEC-320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A |  |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160 - 286V |  |
| Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 151 - 302V |  |
| Akumulatory i czas podtrzymania |  |  |
| Typ akumulatora | Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny |  |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | 3 godziny |  |
| Komunikacja i zarządzanie |  |  |
| Port komunikacyjny | Gniazdo typu SmartSlot, USB |  |
| Panel przedni | Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD |  |
| Alarm dźwiękowy | Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia |  |
| Awaryjny wyłącznik zasilania | TAK |  |
| Ochrona przed przepięciami i filtracja |  |  |
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 365 Dżule |  |
| Filtracja | Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: Przepuszczanie przepięć 0, 3% wg IEEE: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi UL 1449 |  |
| Cechy fizyczne |  |  |
| Maksymalna wysokość | 435.00 mm |  |
| Maksymalna szerokość | 197.00 mm |  |
| Maksymalna głębokość | 544.00 mm |  |
| Kolor | Czarny |  |
| Parametry środowiskowe |  |  |
| Środowisko operacyjne | 0 - 40 °C |  |
| Wilgotność względna podczas pracy | 0 - 95% |  |
| Temperatura (przechowywanie) | -15 - 45 °C |  |
| Wilgotność względna (przechowywanie) | 0 - 95% |  |
| Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia | 53.00 dBA |  |
| Odprowadzanie ciepła | 375.00 BTU/godz. |  |
| Certyfikaty i zgodność z normami |  |  |
| Potwierdzenia zgodności | Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE |  |
| Okres gwarancji | 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator |  |
| Status oferty przyjaznej dla środowiska |  |  |
| RoHS | Zgodność |  |
| Dodatkowe informacje |  |  |
| Wniesienie zasilacza awaryjnego do pomieszczenia serwerowni Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg (piętro I, pok. nr 14). Zasilacz awaryjny powinien być gotowy do pracy oraz posiadać komplet baterii. |  |  |

===================================================================

Pakiet VIII – Zakup projektorów multimedialnych – 2 sztuki

| Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Typ projektora | Biznes i edukacja |  |
| Technologia | 3LCD |  |
| Rozdzielczość | 1.024 x 768 (XGA) |  |
| Kontrast | 4000:1 |  |
| Jasność | 5000 ANSI lm |  |
| Poziom szumu | 37 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO) |  |
| Zużycie energii | 365W (tryb normalny) / ~1W (tryb Stand-by) |  |
| Żywotność źródła światła | 2500h/4000h (tryb ECO) |  |
| Moc/źródło światła | 280W |  |
| Obiektyw | F = 1.60 - 2.12, f = 15.28 - 24.62 mm |  |
| Zoom/Focus | 1.6x / ręczny |  |
| Współczynnik odległości | 1.18 - 1.90 : 1 |  |
| Odległość od ekranu | 0.89 - 8.89 m |  |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 1.92 - 3.11 m |  |
| Szerokość obrazu | 0.61 - 6.10 m |  |
| Przekątna | 30" - 300" |  |
| Lens Shift | Pion: +40% |  |
| Wejścia video | Composite HDMI S-Video VGA (2x) |  |
| Wyjścia video | VGA (z jednego z wejść) |  |
| Wejścia audio | 2 x mini jack 3.5 mm 2 x RCA (L/R) Mikrofon (z jednego z wejść mini jack) |  |
| Wyjścia audio | Mini jack 3.5 mm |  |
| Porty komunikacyjne | RJ-45 RS232 USB (a) WLAN |  |
| Wbudowany głośnik | 10W |  |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 107 x 379 x 305 mm |  |
| Wyposażenie standardowe | Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Płyta CD z oprogramowaniem Torba |  |
| Gwarancja | 3 lata na projektor / 6 miesięcy (max. 600h) na lampę projekcyjną |  |
| Funkcje | Auto-Keystone Auto-Setup Daylight View Direct Power Off Filtr o wydłużonej żywotności Korekcja Keystone (w pionie +/- 30°) Lens Shift Menu ekranowe w j. polskim Sterowanie i zarządzanie przez sieć Tryb tablicy kolorowej Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie kodem PIN Łatwa wymiana lampy |  |

===================================================================

Pakiet IX – Zakup i aktualizacja (wznowienie) oprogramowania monitorującego ruch 
w sieci LAN/WAN – ilość 1

Aktualizacja (wznowienie) oprogramowania Axence Nvision w wersji 5.x

- uaktualnienie do najnowszych wersji przez okres 12 miesięcy

- aktualizacje oraz wsparcie techniczne przez okres 12 miesięcy

- licencja na 100 monitorowanych urządzeń